ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Employer's Information Requirements (EIR)

Рабочая редакция
Первая автоматизированная сборка из базы требований

────────────────────────

Источник данных: Обновление EIR.xlsx
Дата сборки: 21.07.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения	3

2. Сценарии использования BIM-моделей	5

3. Контрольные состояния модели	6

4. Общие требования	7

5. Требования к архитектурным моделям	12

6. Требования к конструктивным моделям	19

Документ сформирован из публикуемых полей базы EIR. Служебные заметки, внутренние ID и поля проверки в основной текст не включены.

1. Основные положения

1.1  Настоящий документ устанавливает требования Заказчика к BIM-модели, разрабатываемой Проектировщиком в рамках договора. Требования распространяются на состав BIM-моделей, структуру данных, уровень геометрической и информационной проработки, порядок передачи модели и критерии её приёмки. Информационное моделирование осуществляется с использованием программных средств Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD и Autodesk Navisworks либо иных программных средств при условии соответствия результатов требованиям настоящего документа.

1.2  Принципы формирования требований:

–  Достаточность. Модель разрабатывается в объёме, достаточном для заявленных целей использования.

–  Не избыточность. Не требуется моделировать или наполнять информацией то, что не влияет на согласованные цели, выпуск документации, расчёты и проверки.

–  Проверяемость. Любое требование должно быть проверяемо: визуально, через спецификации, с помощью плагинов и т.п.

–  Ориентация на цели использования модели. EIR может устанавливать требования к BIM-проработке, превышающие минимально необходимую проектную проработку, если это требуется для целей использования модели Заказчиком.

1.3  Задачи настоящего документа:

–  Установить единые требования к разработке BIM-моделей среди всех участников проектирования;

–  Обеспечить пригодность BIM-моделей для процессов Заказчика (сценарии использования BIM-моделей), предусмотренных настоящим документом;

–  Установить требования к BIM-модели как к результату работ, подлежащему передаче и приёмке Заказчиком;

–  Обеспечить возможность использования BIM-моделей на следующих стадиях жизненного цикла объекта.

1.4  Проектировщик несет ответственность за корректность, полноту, актуальность и соответствие принятым на проекте решениям, внесенных в BIM-модель, в объеме требований настоящего документа для соответствующего этапа/контрольного состояния модели. Информация, содержащаяся в передаваемых BIM-моделях, включая сведения о марках, типах, производителях оборудования и иные атрибутивные данные, считается актуальной на дату передачи модели в той части, в которой её наличие и заполнение предусмотрены настоящим документом.

1.5  BEP формируется по шаблону Заказчика (здесь и далее: BEP – План Выполнения BIM-проекта)

1.6  Любые отступления от EIR должны быть согласованы с Заказчиком и описаны на этапе подписания договора в Таблице 10.1, а также отображены в BEP;

1.7  Информационное моделирование осуществляется в ПО Autodesk Revit согласно п.8. Версия ПО согласовывается на этапе заключения договора и указывается в BEP;

1.8  Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических единиц измерения;

1.9  Для обеспечения достаточного уровня точности, во время моделирования применяется миллиметр с одним десятичным знаком;

1.10  Подгружаемые CAD-файлы масштабируются в соответствующих единицах перед загрузкой в BIM-модель;

1.11  Уровень детализации и информатизации элементов на каждой стадии проектирования (LOD/LOI) см. Разделы 4-6;

1.12  Все актуальные исходные данные, подлежащие использованию при разработке BIM-моделей, размещаются и хранятся в репозитории Заказчика в соответствующей папке в СОД Sarex: https://lk.sarex.io/documentations/533428

1.13  На любой стадии проектирования допускается использование шаблонов проектировщика. При этом обязательно скопируйте Параметры проекта из шаблона, который передаётся BIM-отделом ОМ Девелопмент по запросу со стороны Проектировщика, либо добавьте Параметры проекта из Файла Общих Параметров (далее ФОП), который также передаётся;

1.13.1  Для упрощения работы с Параметрами проекта, полученными из ФОП, предусмотрено автоматическое или полуавтоматическое сопоставление параметров, используемых Проектировщиком. В Приложении 1 представлена таблица сопоставления параметров. В ней перечислены все Общие параметры, предоставляемые ОМ Девелопмент, и являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с данными требованиями. Если Проектировщик, используя свои внутренние параметры, будет автоматически копировать данные в соответствующие параметры ОМ Девелопмент, то эти параметры следует записать в таблицу соответствия и представить её в BEP;

1.14  Правила по названию семейств, видов, листов и прочему в Revit будут определены в BEP. Допускается определение названий по собственным правилам проектных организаций (с расшифровкой при выдаче);

1.15  При противоречии между ТЗ на проектирование и EIR в части проектных решений приоритет имеет ТЗ на проектирование. При противоречии в части способа BIM-представления и информационной проработки, не изменяющей сущность проектных решений, применяются требования EIR. Все выявленные противоречия и согласованные отступления подлежат фиксации в BEP.

2. Сценарии использования BIM-моделей

2.1  Требования настоящего документа к BIM-моделям устанавливаются исходя из указанных сценариев использования.

2.2  Перечень сценариев использования BIM-моделей приведён в таблице TBL-0001.

Таблица 1 (TBL-0001) — Сценарии использования BIM-моделей

| Код | Название | Назначение | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Квартирография | Получать расчёт количества квартир и анализ различных площадных параметров продаваемых объектов недвижимости. | Обязательно |
| U-02 | Поиск коллизий | Обеспечить возможность выявлять пространственные конфликты внутри одного раздела и между разделами. | Обязательно |
| U-03 | Генерация 2D-документации из модели | Обеспечить согласованность BIM-модели и выпускаемых альбомов. | Обязательно |
| U-04 | Расчёт ТЭП | Получать достоверные технико-экономические показатели из BIM-модели. | Обязательно |
| U-05 | Сбор объёмов | Получать ведомости объёмов работ на предусмотренных этапах проекта. | Обязательно |
| U-06 | Получение IFC-модели | Формировать IFC-модель для прохождения АГР и иных предусмотренных процедур. | Обязательно |
| U-07 | Автоматизация проверок | Организовать автоматизированную проверку соответствия модели установленным требованиям. | Обязательно |
| U-08 | Поиск отклонений | Получать сравнительный анализ BIM-моделей с облаками точек. | Обязательно |

3. Контрольные состояния модели

3.1  Наименование и соответствие контрольных состояний договорным этапам конкретного проекта устанавливается в BEP.

3.2  Каждое следующее контрольное состояние учитывает задачи предыдущего.

3.3  В обобщённом виде выделяются следующие контрольные состояния:

–  КС-1. Концептуальная аналитическая модель.

–  КС-2. Координационная предпроектная модель.
Отражает процесс согласования основных проектных решений, осуществление междисциплинарной координации и сбора объёмов. Служит для формирования IFC модели для этапа АГР по проекту.

–  КС-3. Модель для выпуска проектной документации.

–  КС-4. Модель для выпуска рабочей документации.

4. Общие требования

4.1  Перед началом проектирования требуется согласовать с BIM-отделом ОМ Девелопмент структуру разбиения моделей, а также шифр проекта. Согласованная структура разбиения моделей фиксируется в BEP.

4.2  Именовать файлы моделей необходимо латинскими буквами без пробелов по образцу:

–  <шифр проекта>_<корпус>_<марка стадии>_<марка раздела>_<версия ПО>.

4.2.1  Где:

4.2.2  Шифр проекта – кодовое название проекта (от 2 до 4 символов) для более легкой инициации файла (согласовывается на первом проектном совещании).

4.2.3  Корпус – номер корпуса/обозначение здания. Примеры: Корпус 1 – K1, Корпус 12 – К12, Детский сад – DSAD, Паркинг – PARK, Школа – SHKL и т.д. Обозначения зданий согласовать на этапе разработке BEP.

4.2.4  Марка стадии – указывает стадию проектирования:

–  KON – концепция

–  TEN – тендер

–  PD – проектная документация

–  RD – рабочая документация

4.2.5  Марка раздела – указывается раздел проекта, по которому создана модель. Именование согласно таблице ниже:

4.2.6  Версия ПО – версия ПО, в котором ведётся разработка данной модели.

4.2.7  Примеры: ODN_K14_KON_AR_R22, POZD_DTSD_PD_VK_R22, RMK_K1_RD_OVO_R22

4.2.8  Примечания:

4.2.8.1  Запрещается менять название модели после ее создания.

4.2.8.2  Если иное не установлено в BEP, под отдельным здание для целей разбиения BIM-моделей понимается один корпус строительства. Общий подземный паркинг со стилобатом проектируется в отдельной модели и логически считается отдельным зданием.

4.2.8.3  В общем случае архитектурная модель подлежит дополнительному разделению при наличии на объекте вентилируемого фасада. При использовании невентилируемого фасада обязательное разделение архитектурной модели не требуется, если иное не установлено в BEP.

4.2.8.4  При разделении моделей на подразделы, необходимо соблюдать преемственность маркировки. Индекс _VK неизменный, после него допускается добавить 1 или 2 буквы для уточнения подраздела (например водоснабжение VKV и водоотведение VKK). Разделение на подразделы допускается по согласованию с BIM отделом ОМ Девелопмент. Необходимо следить за тем, чтобы поисковые наборы в Navisworks не конфликтовали с выбранными кодировками разделов.

4.3  Рекомендуемый максимальный размер одного файла модели в формате RVT составляет 300 МБ. Превышение данного значения допускается по согласованию с BIM-отделом ОМ Девелопмент и подлежит фиксации в BEP.

4.4  При разделении модели раздела на несколько самостоятельных файлов должна быть сформирована сводная модель. Перечень моделей, используемых для оформления документации, фиксируется в BEP.

4.5  При использовании совместной работы и рабочих наборов их состав, наименования и назначение должны быть зафиксированы в BEP.

4.6  Дублирование элементов в моделях смежных разделов, а также дублирование элементов из связанных моделей не допускается, за исключением следующих случаев:

4.6.1  В архитектурной модели допускается дублирование несущих стен и перекрытий исключительно в целях размещения элементов, требующих основы, включая окна и двери. Такие элементы должны:

–  быть выполнены отдельными типами;

–  иметь отключённый параметр «Граница помещения»;

–  иметь булевый параметр OMDV_Дубль, установленный в значение «Да».

4.6.2  На контрольном состоянии модели по КС-1 допускается дублирование оконечного инженерного оборудования в моделях разделов АР и АИ.

4.6.3  Допускается дублирование оборудования разделов ОВ и ВК в моделях разделов ЭОМ и СС при условии исключения такого оборудования из спецификаций соответствующих моделей. Для таких элементов параметр OMDV_Дубль должен быть установлен в значение «Да», а параметр OMDV_Группа конструкции — заполнен значением «ОВ-Дубль» или «ВК-Дубль» соответственно.

4.7  До начала моделирования должен быть сформирован единый разбивочный файл проекта, содержащий:

–  абсолютные и относительные координаты проекта;

–  направление истинного севера;

–  координационные оси;

–  уровни.

4.7.1  Базовая точка проекта должна находиться не далее 1 000 000 мм от точки съёмки.

4.8  Для каждого объекта строительства должен использоваться один разбивочный файл, являющийся источником общих координат, осей и уровней для всех BIM-моделей проекта.

4.9  Во все BIM-модели проекта должны быть переданы общие координаты из разбивочного файла.

4.10  При создании дополнительных или смежных моделей одного объекта строительства использование осей и уровней, созданных вне разбивочного файла, не допускается, если иное не согласовано в BEP.

4.11  Все уровни, образующие этажи здания, должны иметь включённый параметр «Построение этажа».

4.12  Для каждого этажа должен создаваться один основной уровень. Создание дополнительного уровня допускается только в случаях, когда необходимо разместить помещения выше отметки текущего этажа, но ниже отметки следующего этажа.

4.13  Уровни архитектурной модели, на основе которых создаются виды и размещаются помещения, должны именоваться по шаблону:

–  <Порядковый номер> + <Пробел> + «Этаж» + <Пробел> + <Свободное заполнение>.

Примеры:

–  -01 Этаж тех. пространство.

–  -01.1 Этаж +3.000.

–  02 Этаж

4.14  Нумерация уровней должна быть последовательной. Для номеров меньше 10 используется ведущий ноль («01», «02» и т.д.).

4.15  Допускается создание промежуточных уровней с дробным обозначением для случаев, когда на них размещаются помещения. Такие уровни будут группироваться по основному уровню с учетом порядковости.

4.16  Правило группировки по основному уровню не применяется к помещениям с назначением «Техническое пространство».

4.17  Общие требования к именованию содержимого BIM-модели:

4.17.1  Наименования семейств, типов, видов, листов и иных объектов проекта формируются из отдельных полей.

4.17.2  Содержимое каждого поля начинается с заглавной буквы.

4.17.3  В качестве знака-разделителя между полями следует использовать нижнее подчеркивание «_».

4.17.4  Наименование формируется по принципу «от общего к частному».

4.17.5  Не допускается использование следующих символов:

4.17.6  , ! £ $ % ( ) ^ & { }[ ] + = @ ’ ~ ¬ ` ‘ \ | / ? : * ” < >

4.17.7  В именах параметров не допускается использование математических символов.

4.17.8  Использование точки допускается в номерах классификации и в иных случаях, когда это необходимо по принятой системе именования.

4.17.9  При использовании символов, совпадающих по начертанию в кириллице и латинице (а/А е/Е в/В н/Н с/С р/Р о/О и т.д.), должна применяться единая раскладка в пределах однотипных наименований.

4.17.10  В случаях, где требуется использование знака «х», применяется кириллический символ.

4.18  Проверки на коллизии.

4.18.1  На контрольных состояниях КС-2, КС-3 и КС-4 Заказчик выполняет проверку BIM-моделей всех разделов на пространственные коллизии.

4.18.2  Проверка на коллизии выполняется в программном обеспечении Autodesk Navisworks в соответствии с Матрицей коллизий ОМ Девелопмент, установленной для соответствующего контрольного состояния.

4.18.3  По результатам проверки формируется отчёт о коллизиях, который передаётся Проектировщику для анализа и устранения выявленных несоответствий.

4.18.4  Результаты проверки на коллизии передаются Проектировщику в виде:

–  отчётов из Autodesk Navisworks;

–  сводной модели в формате NWD с сохранёнными результатами проверки;

–  замечаний, оформленных в установленном на проекте порядке.

4.18.5  Коллизии, указанные в отчёте и не согласованные Заказчиком как допустимые, подлежат устранению Проектировщиком.

4.18.6  В случае выявления 500 и более пересечений в рамках одной проверки по применимой матрице коллизий детальный анализ коллизий со стороны Заказчика до уточнения проектных решений Проектировщиком не выполняется.

4.18.7  По результатам анализа коллизиям могут присваиваться следующие статусы:

–  Создать, Активный — все коллизии, выявленные по матрице коллизий;

–  Подтверждено — критичные коллизии, подлежащие первоочередному устранению;

–  Проанализировано — коллизии, не требующие устранения.

4.18.8  Матрица коллизий OM Девелопмент КС-2, КС-3

4.18.9  Матрица коллизий ОМ Девелопмент КС-4

4.19  Заполнение параметра OMDV_Категория материала

4.19.1  Параметр OMDV_Категория материала является обязательным к заполнению для материалов элементов архитектурных и конструктивных моделей в случаях, предусмотренных настоящим документом. Значение параметра должно указываться в соответствии с таблицей, приведённой ниже, с использованием значений из столбца «Индекс материала» (например: CSS, STA). Изменение и дополнение указанной таблицы допускается только по согласованию с Заказчиком и подлежит фиксации в BEP.

4.20  Всем элементам в моделях КС-4 должен быть назначен параметр OMDV_Альбом, определяющий принадлежность элемента к альбому документации. Пример заполнения: «КЖ1.2»; «АР8»; «CC».

4.21  Параметры OMDV_Корпус, OMDV_Тип строения, OMDV_Группа конструкции, OMDV_Номер этажа, OMDV_Секция, OMDV_Категория материала должны относиться к группе параметров «Текст».

4.22  Вставка узлов и иных графических элементов, подготовленных в AutoCAD, в модель Revit должна выполняться связью DWG-файлов. Все связанные DWG-файлы подлежат передаче Заказчику совместно с файлом Revit.

4.23  При оформлении документации и обмене информацией в марках и спецификациях должны использоваться площадные, количественные и идентификационные параметры с префиксом OMDV, предоставляемые Заказчиком в составе файла общих параметров.

4.24  Во всех площадных показателях для символа разделения используйте точку.

4.25  Все спецификации в модели должны формироваться средствами Revit. Использование стороннего программного обеспечения для формирования спецификаций допускается только при условии предварительного согласования в BEP.

4.26  Категорически запрещается:

4.26.1  Использовать вспомогательные линии (Model Lines, Detail Lines) на планах и разрезах для обводки элементов модели, а также в качестве замены марок и аннотаций. Использование линий допускается только в узлах в целях улучшения графического оформления чертежей. Требование не распространяется на разделы и подразделы ЭОМ и СС.

4.26.2  Использовать инструменты ручного ввода данных таких, как «Текст», для создания размеров, площадей, марок элементов, объёмов и иных количественных показателей при оформлении чертежей и спецификаций. Исключения из данного требования допускаются только при их предварительном согласовании и фиксации в BEP.

4.26.3  Изменять имена файлов при периодической выгрузке в Sarex.

4.26.4  Использовать цветовые области на планах и разрезах для создания штриховки элементам модели.

4.26.5  Разрабатывать документацию в ином ПО, если иное не согласовано с BIM-отделом и Проектным Бюро ОМ Девелопмент. Допустимые исключения устанавливаются настоящим документом и фиксируются в BEP.

4.26.6  Передавать Заказчику модели, содержащие варианты конструкций. Использование вариантов конструкций в процессе разработки модели допускается, однако публикация и передача таких моделей не допускается.

4.26.7  Использовать разделители помещений для обозначения границ помещений по контурам стен, за исключением случаев, предварительно согласованных с Заказчиком и зафиксированных в BEP.

4.26.8  Импорт DWG-файлов в модель любым способом, кроме связывания с использованием функции «Связь САПР».

4.26.9  Использовать семейств модели с вложенными семействами, у которых включён параметр «Общее», если такие вложенные семейства не участвуют в расчётах, спецификациях или иных количественных подсчётах по проекту.

4.26.10  Изменять нумерацию помещений на этапах после фиксации площадей в плагине OMDV.Building.

4.27  Требования к качеству модели:

–  BIM-модель должна соответствовать EIR для соответствующего контрольного состояния;

–  параметры должны быть заполнены в объёме, установленном EIR для соответствующего контрольного состояния.;

–  BIM-модель должна быть пригодна для заявленных сценариев использования BIM;

–  данные в документации не должны противоречить BIM-модели;

–  коллизии, подлежащие устранению согласно EIR, матрице коллизий и замечаниям Заказчика должны быть устранены или согласованы;

4.28  Критерии приёмки:

–  приёмка осуществляется по обязательным требованиям EIR и согласованному BEP;

–  замечания делятся на критичные / существенные / некритичные;

–  все критичные и существенные замечания исправлены или согласованы с BIM-отделом ОМ Девелопмент в файлах с замечаниями;

–  перечень допустимых отклонений указывается в BEP.

5. Требования к архитектурным моделям

5.1  BIM-модель является основой для формирования графической части альбома АГР, АХО, проектной и рабочей документации, включая планы, разрезы, фасады, чертежные виды, спецификации.

5.1.1  Разработка архитектурной BIM-модели выполняется в Autodesk Revit.

5.1.2  Если моделирование одного вида элементов допускается с использованием нескольких категорий Autodesk Revit, для всех однотипных элементов в пределах проекта должна применяться единая категория. Выбранная категория, а также согласованные исключения из данного правила должны быть зафиксированы в BEP.

5.2  Расчёт технико-экономических показателей должен выполняться средствами Autodesk Revit, включая обязательное применение плагина OMDV.Building в предусмотренных настоящим документом случаях, с использованием инструментов и параметров, установленных пунктом 5.5.

5.3  Формирование данных для расчёта технико-экономических показателей должно осуществляться в соответствии с требованиями применимых нормативных документов, включая СП 54.13330.2022, СП 118.13330.2022, постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП или их более актуальные редакции.

5.4  Для расчёта технико-экономических показателей должны использоваться параметры Заказчика. Требования к составу вносимой информации, применяемым параметрам и допустимым инструментам Revit установлены в пункте 5.5 настоящего документа.

5.5  Требования к инструментам и параметрам расчёта технико-экономических показателей приведены в таблице TBL-0002.

Таблица 2 (TBL-0002) — Инструменты и параметры расчёта ТЭП

| Наименование ТЭП | Инструмент | Точный габарит | Точное положение | OMDV_ Корпус | OMDV_ Секция | OMDV_ Номер этажа | OMDV_ Назначение | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь застройки | Зоны | x | x |  |  |  |  | Обязательно |
| Общая площадь | Зоны | x | x | x | x | x |  | Обязательно |
| Суммарная поэтажная площадь в ГНС | Зоны | x | x | x | x | x |  | Обязательно |
| Строительный объем | Формы | x | x | x |  |  | x | Обязательно |

5.5.1  Планы зонирования формируются отдельно для каждого этажа и для каждого вида технико-экономического показателя.

5.5.2  Планы зонирования для подсчёта ГНС и Общей площади здания должны быть разделены по секциям. Для каждой зоны должен быть заполнен параметр OMDV_Секция значением соответствующей секции.

5.5.3  Зоны, используемые для определения ГНС и Общей площади здания, должны быть разделены на жилую и нежилую части в соответствии с расположением жилых и нежилых помещений. Для каждой зоны должен быть заполнен параметр OMDV_Назначение одним из следующих значений: «Жилое», «Нежилое».

5.5.4  Формы необходимо делить на корпуса и на подземную, надземную части.

5.6  В модели на отдельный лист должны быть выведены спецификации на все технико-экономические показатели, рассчитывающиеся в модели.

5.7  Для расчёта квартирографии, площадей помещений, а также учёта кладовых и машино-мест должен использоваться плагин OMDV.Building. Использование плагина является обязательным на всех контрольных состояниях модели, на которых выполняется расчёт соответствующих показателей.

5.8  Пересчёт данных в плагине OMDV.Building должен выполняться перед каждой передачей модели Заказчику, а также после внесения изменений, влияющих на расчёт квартирографии и площадей помещений.

5.9  Использование иных плагинов в работе не освобождает Проектировщика от обязанности обеспечивать расчёт квартирографии и площадей помещений с применением плагина OMDV.Building в случаях, предусмотренных настоящим документом.

5.10  Помещения должны моделироваться в составе модели, обеспечивающей корректное определение границ помещений и расчёт их площадей. Ограждающие конструкции, формирующие границы помещений, могут содержаться как в самой модели, так и в связанных смежных моделях, используемых при расчёте.

5.11  Все помещения должны быть замоделированы на всех этажах, где они предусмотрены проектными решениями.

5.12  В пределах одного этажа все помещения должны размещаться в одной модели. Разделение помещений одного этажа между несколькими моделями не допускается, если иное прямо не установлено в BEP.

5.13  При использовании разделителей помещений их положение должно обеспечивать корректное формирование границ помещений. При копировании разделителей на другие уровни их положение не должно изменяться, если иное не предусмотрено проектным решением.

5.14  Расстояние между стенами или разделителями помещений, формирующими границы помещения для расчёта площадей и иных параметров, не должно быть менее 106,2 мм. При меньшем расстоянии корректное формирование помещения не гарантируется.

5.15  Требования по работе с плагином OMDV.Building приведены в разделе 7 настоящего документа.

5.16  Для оформления архитектурной модели в случаях, предусмотренных настоящим документом, при расстановке мебели и сантехнических приборов должны использоваться семейства, предоставленные Заказчиком.

5.16.1  Семейства мебели и сантехнических приборов, предоставленные Заказчиком, используются в архитектурной модели в целях графического отображения проектных решений и оформления документации. Указанные семейства не предназначены для моделирования и координации инженерного оборудования смежных разделов.

5.16.2  Мебель и сантехнические приборы, предусмотренные проектными решениями, должны быть размещены в архитектурной модели на всех этажах, где они предусмотрены.

5.16.3  При отсутствии необходимого семейства Проектировщик обязан направить Заказчику запрос на предоставление соответствующего семейства.

5.16.4  Использование собственных семейств Проектировщика для мебели и сантехнических приборов в квартирах допускается только после согласования с Заказчиком.

5.17  Требования к составу и применению библиотеки семейств фиксируются в BEP.

5.18  При оформлении документации допускается использовать только марки помещений, разработанные BIM-отделом ОМ Девелопмент.

5.18.1  Для выпуска проектной документации используются марки OMDV_Марка_Помещение_П и OMDV_Марка_Помещение_Квартира_П.

5.18.2  Для выпуска рабочей документации используются марки OMDV_Марка_Помещение_РД и OMDV_Марка_Помещение_Квартира_РД.

5.18.3  Допускается изменять только графическое оформление марки. Изменение состава и содержания меток в семействе марки не допускается.

5.19  Для моделирования окон, балконных блоков и дверей допускается использовать только семейства Заказчика. При отсутствии необходимого семейства в библиотеке OMDV Проектировщик обязан уведомить BIM-отдел Заказчика и получить либо соответствующее семейство, либо согласование на использование собственного семейства. Требования к разработке семейств устанавливаются в BEP.

5.20  Полный перечень типоразмеров и правила создания новых типов устанавливаются в BEP. Если в ТЗ на проектирование установлены конкретные габариты, создание и использование новых типоразмеров с отклонением от указанных габаритов не допускается, если иное не согласовано с Заказчиком.

5.21  Лестничные марши и площадки в архитектурной BIM-модели должны моделироваться с использованием инструмента «Лестница» и разделяться по этажам.

5.21.1  Использование функционала Multi-Story Stairs, а также иных способов объединения лестниц нескольких этажей в один зависимый многоэтажный или многоуровневый элемент не допускается.

5.23  Все 2D семейства, используемые в оформлении, должны находиться на реальной отметке уровня своего размещения.

5.24  Семейства на основе грани, плоскости и стены должны вставляться по выбранной рабочей плоскости – то есть внутри такого семейства должна быть включена галочка «размещать на рабочей плоскости»

5.25  При разработке фасадных решений допускается использовать любые способы моделирования, доступные в Autodesk Revit, включая системные и загружаемые семейства, витражные системы, стены, части и иные инструменты, при условии выполнения требований настоящего документа.

5.25.1  Способ моделирования фасадных решений должен выбираться с учётом типа фасадной системы и обеспечивать выполнение требований настоящего документа к геометрии, информационному наполнению и количественному учёту фасадных элементов.

5.25.2  Фасадные конструкции и отделка, выполняемые из кладочных элементов или штукатурки, должны моделироваться отдельными элементами с использованием инструмента «Стена».

5.25.3  Выбранный способ моделирования должен обеспечивать:

5.25.3.1  Раздельный учёт фасадных решений по типам фасадных систем, включая навесные фасадные системы, светопрозрачные конструкции, штукатурные фасады и иные системы, предусмотренные проектными решениями.

5.25.3.2  Раздельный учёт фасадных решений по материалам облицовки, цветовым решениям, типам и типоразмерам элементов.

5.25.3.3  Определение площадей фасадных решений в развёртке отдельно по каждому типу фасадной системы, материалу облицовки, цветовому решению, типу и типоразмеру элемента.

5.25.3.4  Определение общей площади фасада объекта в развёртке.

5.25.3.5  Раздельный учёт элементов фасадной подсистемы, утеплителя, мембран, облицовки и иных составляющих фасадной системы в случаях, когда такой учёт предусмотрен требованиями к информационному наполнению модели или перечнем подлежащих определению количественных показателей.

5.25.3.6  Группировку, фильтрацию и специфицирование фасадных решений и фасадных элементов по корпусам, типам строений, секциям, этажам и альбомам рабочей документации.

5.25.4  Формирование ведомостей, группировка, фильтрация и раздельный количественный учёт фасадных решений и фасадных элементов должны осуществляться с использованием значений параметров OMDV.

5.25.4.1  Состав обязательных параметров OMDV, область их применения и правила заполнения определяются таблицами детализации и информатизации элементов модели и Приложением 1 к настоящему документу.

5.25.4.2  Проектные решения определяют наличие соответствующих фасадных элементов и применимость предусмотренных для них характеристик. Состав обязательных параметров для каждой группы элементов устанавливается таблицами детализации и информатизации элементов модели.

5.25.4.3  Параметры, не применимые к конкретному фасадному элементу вследствие его назначения или конструкции, допускается не заполнять, если иное не установлено таблицами детализации и информатизации.

5.25.4.4  Использование системных параметров Autodesk Revit, параметров проектировщика, наименований семейств, типов и материалов допускается в качестве дополнительной информации, но не должно заменять заполнение обязательных параметров OMDV.

5.25.4.5  Количественные показатели фасадных решений должны определяться непосредственно из геометрии элементов информационной модели и значений обязательных параметров OMDV.

5.25.4.6  Использование вручную введённых значений площадей и иных количественных показателей допускается только в случаях, согласованных с Заказчиком и зафиксированных в BEP.

5.25.5  Применяемый способ моделирования фасадных решений, используемые категории элементов и порядок получения предусмотренных настоящим документом количественных показателей должны быть описаны в BEP.

5.26  Части строительной конструкции, которые имеют самостоятельное назначение и подлежат раздельному учёту в спецификациях или ведомостях объёмов работ, должны быть представлены в BIM-модели отдельными элементами.

5.26.1  Для стен и иных вертикальных ограждающих конструкций отдельно моделируются:

–  основная конструкция или основание;

–  изоляционная часть;

–  отделочная часть,

–  если соответствующие части предусмотрены проектными решениями и подлежат раздельному количественному учёту.

5.26.2  Несущие перекрытия должны моделироваться отдельно от конструкций полов. Несущее основание кровли должно моделироваться отдельно от конструкции кровельного покрытия.

5.26.3  Слои, не требующие самостоятельного поэлементного учёта, допускается объединять в составе одного элемента при условии возможности определения их материалов и требуемых количественных показателей.

5.26.4  Элементы отделки и изоляции должны соответствовать фактическим границам их устройства. Их пересечения с конструкциями, на которые они нанесены или установлены, а также с иными строительными элементами не допускаются, если такие пересечения приводят к дублированию количественных показателей, искажению геометрии или возникновению ложных пространственных коллизий. Технологически обоснованные примыкания и пересечения допускаются при условии корректного определения материалов и количественных показателей.

5.27  Конструктивная BIM-модель должна разрабатываться отдельно от архитектурной BIM-модели, если иное прямо не установлено требованиями соответствующего контрольного состояния.

5.27.1  Для формирования графической части документации раздела АР должна использоваться связанная BIM-модель раздела КР.

5.27.2  Дублирование конструктивных элементов в архитектурной BIM-модели допускается только в случаях и при соблюдении условий, установленных разделом «Общие требования» настоящего документа.

5.28  Проёмы и отверстия архитектурной BIM-модели, подлежащие маркировке, специфицированию или передаче в составе документации, должны моделироваться загружаемыми семействами, вырезающими соответствующую стену или перекрытие. Семейства должны обеспечивать определение положения, габаритных размеров, марки и иных предусмотренных параметров проёма.

5.29  Семейства окон, дверей и дверных проёмов должны содержать вспомогательную объёмную геометрию, описывающую максимальный габарит зоны открывания створок и полотен.

5.29.1  Геометрия зон открывания должна быть доступна для включения в проверки на пространственные коллизии и не должна учитываться при определении количественных показателей элементов и оформлении документации.

5.30  Каждое машиноместо должно быть представлено в архитектурной BIM-модели вспомогательной объёмной геометрией, соответствующей предусмотренному проектом габариту размещаемого транспортного средства.

5.30.1  В пределах стоянок должна быть замоделирована вспомогательная объёмная геометрия проездов транспортных средств. Геометрия проезда должна соответствовать проектным границам проезда и его минимальной проектной высоте в свету.

5.30.2  Объёмы машиномест и проездов должны включаться в проверки на пространственные коллизии с инженерными сетями, оборудованием, строительными и архитектурными конструкциями.

5.30.3  Вспомогательная геометрия машиномест и проездов не должна учитываться при определении объёмов строительных конструкций и материалов.

5.31  Внутренняя отделка стен помещений общего пользования и технических помещений должна являться границей помещений, чтобы их площадь определялась с учётом толщины отделки (для элементов отделки должен быть включён параметр «Граница помещения»).

5.31.1  Фасадная отделка, являющаяся частью ограждающего контура помещения, лоджии, балкона, террасы или иного летнего помещения, должна являться границей соответствующего помещения, чтобы его площадь определялась с учётом толщины отделки (для элементов отделки должен быть включён параметр «Граница помещения»).

5.32  Технические отверстия в стенах, подлежащие учёту в архитектурной BIM-модели, должны моделироваться загружаемыми семействами, обеспечивающими вырезание стены, маркировку отверстия, определение его положения и габаритных размеров, а также формирование спецификации отверстий.

5.32.1  Отверстия, у которых оба габаритных размера составляют менее 300 мм, а для круглых отверстий диаметр составляет менее 300 мм, допускается не моделировать, если необходимость их моделирования не установлена проектными решениями, требованиями координации или составом выпускаемой документации.

5.32.2  Использование инструментов Shaft Opening и Wall Opening допускается только для формирования и передачи заданий специалистам смежных разделов. Использование указанных инструментов для окончательного моделирования проёмов, подлежащих маркировке и специфицированию, не допускается.

6. Требования к конструктивным моделям

6.1  BIM-модель является основой для формирования графической части проектной и рабочей документации: планов, разрезов, фасадов, чертёжных видов и спецификаций.

6.1.1  Работы, допускаемые к выполнению вне BIM-модели, включая разработку узлов армирования, раскладку арматуры, спецификации элементов армирования и ведомости расхода стали, определяются разделом «Разграничение разработки документации в BIM-модели и других программных средах».

6.1.2  Если конструктивные элементы одного вида допускается моделировать с использованием разных категорий Autodesk Revit, для всех однотипных элементов в пределах проекта должна применяться одна и та же категория. Выбранная категория и согласованные исключения фиксируются в BEP.

6.2  На КС-1 конструктивные элементы допускается представлять в архитектурной BIM-модели, если отдельная конструктивная модель на соответствующем контрольном состоянии не предусмотрена.

6.2.1  Начиная с КС-2 конструктивная BIM-модель должна разрабатываться отдельно от архитектурной BIM-модели.

6.3  По границам швов бетонирования и деформационных швов конструктивные элементы должны быть разделены на отдельные элементы BIM-модели без использования инструмента «Части».

6.4  Стены, пилоны и колонны должны моделироваться в пределах одного этажа: от верхней отметки несущего перекрытия текущего этажа до нижней отметки несущего перекрытия следующего этажа.

6.4.1  Допускается моделирование вертикальных конструкций от верхней отметки перекрытия текущего этажа до верхней отметки следующего этажа при использовании двустороннего обмена данными с расчётным программным комплексом. В этом случае необходимо исключить пересечения объёмов путём объединения либо вырезания лишней геометрии.

6.5  Пересекающиеся монолитные элементы по умолчанию не должны объединяться инструментом «Соединить геометрию» (Join Geometry).

6.5.1  Объединение допускается, когда оно необходимо для:

–  исключения дублирования объёмов;

–  корректного отображения элементов на разрезах и сечениях;

–  корректной передачи модели в расчётный комплекс;

–  устранения ложных геометрических пересечений.

6.6  Конструкции ограждения и крепления котлована, предусмотренные проектными решениями и входящие в объём работ Проектировщика, должны быть представлены в конструктивной BIM-модели.

6.6.1  Допускается разработка ограждения и крепления котлована в отдельной конструктивной BIM-модели. Разделение должно быть зафиксировано в структуре моделей в BEP.

6.6.2  Шпунтовые элементы, трубы, забирка, подкосы, распорки, обвязочные балки и иные элементы, подлежащие самостоятельному количественному учёту, должны моделироваться отдельными элементами.

6.7  Проёмы и отверстия, подлежащие маркировке или специфицированию, должны моделироваться загружаемыми семействами, вырезающими соответствующую конструкцию. Отверстия размером менее 200×200 мм допускается не моделировать. Инструмент Shaft Opening допускается использовать только для создания проёмов, не подлежащих маркировке и специфицированию.

6.8  Слои конструкций, соответствующие самостоятельным материалам, видам работ или позициям ведомости объёмов, должны моделироваться отдельными элементами.

6.9  Термовкладыши и участки утепления в несущих конструкциях должны моделироваться отдельными элементами конструктивной BIM-модели, если они предусмотрены проектными решениями.

6.9.2  Категория и способ моделирования выбираются Проектировщиком при условии выполнения требований к геометрии, параметрам и специфицированию.

6.10  Всем конструктивным элементам должен быть назначен материал, соответствующий проектному решению. Использование материалов без идентифицирующего наименования и описания не допускается.

6.10.1  Для материалов конструктивных элементов должны заполняться параметры OMDV_Категория материала и OMDV_Марка материала в случаях, предусмотренных таблицей детализации.

6.11  Каждый конструктивный элемент должен содержать идентификационные параметры Заказчика, предусмотренные для соответствующего контрольного состояния и категории элемента таблицами детализации и Приложением 1.

6.11.1  Системные параметры Autodesk Revit, параметры Проектировщика, наименования семейств, типов и материалов могут использоваться как дополнительная информация, но не должны заменять обязательные параметры OMDV.

6.11.2  Количественные показатели должны определяться непосредственно из геометрии BIM-модели и обязательных параметров.

6.11.3  Использование вручную введённых значений длины, площади, объёма и массы не допускается.

6.12  Моделирование арматуры трёхмерными элементами Revit не является обязательным.

6.12.1  В случае моделирования арматуры трёхмерными элементами арматура типового этажа должна моделироваться только на одном этаже (перекрытие и вертикальные элементы типового этажа). На 3D-виде с названием «3D_SAREX» либо на ином 3D-виде, предназначенном для экспорта модели в Navisworks, вся геометрия арматуры должна быть скрыта.

6.12.2  В случае моделирования арматуры средствами Revit при использовании совместной работы всем элементам арматуры должен быть назначен один рабочий набор с соответствующим наименованием.

6.13  Для раздельного специфицирования, группирования элементов по объектам и учёта объёмов СМР каждый элемент модели должен содержать заполненные параметры:

–  OMDV_Номер этажа

–  OMDV_Секция. при делении корпуса на секции;

–  OMDV_Тип строения

–  OMDV_Корпус

6.13.1  Значение параметра OMDV_Тип строения должно соответствовать одному из следующих вариантов: «Корпус», «Стилобат», «Подземная часть». Использование иных значений не допускается.

6.13.2  Значения параметров OMDV_Номер этажа и OMDV_Секция должны соответствовать порядковым номерам этажа и секции. Для номеров со значением менее 10 используется ведущий ноль.

6.13.3  При нумерации подземных этажей перед номером этажа необходимо указывать знак «-».