BIM – информационное моделирование зданий и сооружений

Приложение № __

к Договору № _____ от «__»_______ 20__ г.

Информационные требования заказчика

ОМ Девелопмент

Оглавление

Оглавление	1

1.	Основные положения	2

2.	Сценарии использования BIM-моделей	3

3.	Контрольные состояния модели	4

6.	Разграничение разработки документации в BIM-Модели и других программных средах	5

4.	Терминология	8

- Основные положения

Настоящий документ устанавливает требования Заказчика к BIM-модели, разрабатываемой Проектировщиком в рамках договора. Требования распространяются на состав BIM-моделей, структуру данных, уровень геометрической и информационной проработки, порядок передачи модели и критерии её приёмки. Информационное моделирование осуществляется с использованием программных средств Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD и Autodesk Navisworks либо иных программных средств при условии соответствия результатов требованиям настоящего документа.

Принципы формирования требований:

- Достаточность. Модель разрабатывается в объёме, достаточном для заявленных целей использования.

- Не избыточность. Не требуется моделировать или наполнять информацией то, что не влияет на согласованные цели, выпуск документации, расчёты и проверки.

- Проверяемость. Любое требование должно быть проверяемо: визуально, через спецификации, с помощью плагинов и т.п.

- Ориентация на цели использования модели. EIR может устанавливать требования к BIM-проработке, превышающие минимально необходимую проектную проработку, если это требуется для целей использования модели Заказчиком.

Задачи настоящего документа:

  - Установить единые требования к разработке BIM-моделей среди всех участников проектирования;

  - Обеспечить пригодность BIM-моделей для процессов Заказчика (сценарии использования BIM-моделей), предусмотренных настоящим документом;

  - Установить требования к BIM-модели как к результату работ, подлежащему передаче и приёмке Заказчиком;

  - Обеспечить возможность использования BIM-моделей на следующих стадиях жизненного цикла объекта.

Проектировщик несет ответственность за корректность, полноту, актуальность и соответствие принятым на проекте решениям, внесенных в BIM-модель, в объеме требований настоящего документа для соответствующего этапа/контрольного состояния модели. Информация, содержащаяся в передаваемых BIM-моделях, включая сведения о марках, типах, производителях оборудования и иные атрибутивные данные, считается актуальной на дату передачи модели в той части, в которой её наличие и заполнение предусмотрены настоящим документом.

BEP формируется по шаблону Заказчика (здесь и далее: BEP – План Выполнения BIM-проекта)

Любые отступления от EIR должны быть согласованы с Заказчиком и описаны на этапе подписания договора в Таблице 10.1, а также отображены в BEP;

Информационное моделирование осуществляется в ПО Autodesk Revit согласно п.8. Версия ПО согласовывается на этапе заключения договора и указывается в BEP;

Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических единиц измерения;

Для обеспечения достаточного уровня точности, во время моделирования применяется миллиметр с одним десятичным знаком;

Подгружаемые CAD-файлы масштабируются в соответствующих единицах перед загрузкой в BIM-модель;

Уровень детализации и информатизации элементов на каждой стадии проектирования (LOD/LOI) см. Разделы 4-6;

Все актуальные исходные данные, подлежащие использованию при разработке BIM-моделямей, размещаются и хранятся в репозитории заказчика в соответствующей папке в СОД Sarex: https://lk.sarex.io/documentations/533428

На любой стадии проектирования допускается использование шаблонов проектировщика. При этом обязательно скопируйте Параметры проекта из шаблона, который передаётся BIM-отделом ОМ Девелопмент по запросу со стороны Проектировщика, либо добавьте Параметры проекта из Файла Общих Параметров (далее ФОП), который также передаётся;

Для упрощения работы с Параметрами проекта, полученными из ФОП, предусмотрено автоматическое или полуавтоматическое сопоставление параметров, используемых Проектировщиком. В Приложении 1 представлена таблица сопоставления параметров. В ней перечислены все Общие параметры, предоставляемые ОМ Девелопмент, и являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с данными требованиями. Если Проектировщик, используя свои внутренние параметры, будет автоматически копировать данные в соответствующие параметры ОМ Девелопмент, то эти параметры следует записать в таблицу соответствия и представить её в BEP;

Правила по названию семейств, видов, листов и прочему в Revit будут определены в BEP. Допускается определение названий по собственным правилам проектных организаций (с расшифровкой при выдаче);

При противоречии между ТЗ на проектирование и EIR в части проектных решений приоритет имеет ТЗ на проектирование. При противоречии в части способа BIM-представления и информационной проработки, не изменяющей сущность проектных решений, применяются требования EIR.
Все выявленные противоречия и согласованные отступления подлежат фиксации в BEP.

Сценарии использования BIM-моделей

Требования настоящего документа к BIM-моделям устанавливаются исходя из указанных сценариев использования.

Перечень сценариев использования BIM-моделей

| Код | Название | Назначение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Квартирография | Получать расчёт количества квартир и анализ различных площадных параметров продаваемых объектов недвижимости. |  |
| U-02 |  | Поиск коллизий |  | Обеспечить возможность выявлять пространственные конфликты в рамках раздела и между разделами. |  |  |
| U-03 |  | Генерация 2D-документации из модели |  | Обеспечить согласованность модели и альбомов. |  |  |
| U-04 |  | Расчёт ТЭП |  | Получать достоверные ТЭП из BIM-модели. |  |  |
| U-05 |  | Сбор объёмов |  | Получить ведомости объёмов работ для подсчёта ВОР на различных этапах проекта. |  |  |
| U-06 |  | Получение IFC-модели |  | Использование BIM-модели для формирования IFC-модели с целью прохождения АГР |  |  |
| U-07 | Автоматизация проверок | Организовать автоматизированную проверку соответствия модели стандартам |  |
| U-08 | Поиск отклонений | Получать сравнительный анализ моделей с облаками точек |  |

Контрольные состояния модели

Наименование и соответствие контрольных состояний договорным этапам конкретного проекта устанавливается в BEP.

Каждое следующее контрольное состояние учитывает задачи предыдущего.

В обобщенном виде выделяются следующие контрольные состояния:

КС-1. Концептуальная аналитическая модель.

КС-2. Координационная предпроектная модель.

- Отражает процесс согласования основных проектных решений, осуществление междисциплинарной координации и сбора объёмов.

КС-3. Модель для выпуска проектной документации.

КС-4. Модель для выпуска рабочей документации.

Общие требования

  - Перед началом проектирования требуется согласовать с BIM-отделом ОМ Девелопмент структуру разбиения моделей, а также шифр проекта. Согласованная структура разбиения моделей фиксируется в BEP.

  - Именовать файлы моделей необходимо латинскими буквами без пробелов по образцу:

- <шифр проекта>_<корпус>_<марка стадии>_<марка раздела>_<версия ПО>.

Где:

Шифр проекта – кодовое название проекта (от 2 до 4 символов) для более легкой инициации файла (согласовывается на первом проектном совещании).

Корпус – номер корпуса/обозначение здания. Примеры: Корпус 1 – K1, Корпус 12 – К12, Детский сад – DSAD, Паркинг – PARK, Школа – SHKL и т.д. Обозначения зданий согласовать на этапе разработке BEP.

Марка стадии – указывает стадию проектирования:

KON – концепция

TEN – тендер

PD – проектная документация

RD – рабочая документация

Марка раздела – указывается раздел проекта, по которому создана модель. Именование согласно таблице ниже:

| Раздел проекта | Шифр |
| --- | --- |
| Архитектура | AR, ARF |
| Конструкции | KR |
| Отопление | OVO |
| Вентиляция | OVV |
| Кондиционирование | OVC |
| Водоснабжение и водоотведение Cистемы пожаротушения | VK VKV VKK AUPT |
| Модель ИТП | ITP |
| Cистемы силового электрооборудования и Освещения | EOM |
| Cистемы слабых токов | SS |

Версия ПО – версия ПО, в котором ведётся разработка данной модели.

Примеры: ODN_K14_KON_AR_R22, POZD_DTSD_PD_VK_R22, RMK_K1_RD_OVO_R22

Примечания:

Запрещается менять название модели после ее создания.

Если иное не установлено в BEP, под отдельным здание для целей разбиения BIM-моделей понимается один корпус строительства. Общий подземный паркинг со стилобатом проектируется в отдельной модели и логически считается отдельным зданием.

В общем случае архитектурная модель подлежит дополнительному разделению при наличии на объекте вентилируемого фасада. При использовании невентилируемого фасада обязательное разделение архитектурной модели не требуется, если иное не установлено в BEP.

При разделении моделей на подразделы, необходимо соблюдать преемственность маркировки. Индекс _VK неизменный, после него допускается добавить 1 или 2 буквы для уточнения подраздела (например водоснабжение VKV и водоотведение VKK). Разделение на подразделы допускается по согласованию с BIM отделом ОМ Девелопмент. Необходимо следить за тем, чтобы поисковые наборы в Navisworks не конфликтовали с выбранными кодировками разделов.

Рекомендуемый максимальный размер одного файла модели в формате RVT составляет 300 МБ. Превышение данного значения допускается по согласованию с BIM-отделом ОМ Девелопмент и подлежит фиксации в BEP.

При разделении модели раздела на несколько самостоятельных файлов должна быть сформирована сводная модель. Перечень моделей, используемых для оформления документации, фиксируется в BEP.

При использовании совместной работы и рабочих наборов их состав, наименования и назначение должны быть зафиксированы в BEP.

Дублирование элементов в моделях смежных разделов, а также дублирование элементов из связанных моделей не допускается, за исключением следующих случаев:

В архитектурной модели допускается дублирование несущих стен и перекрытий исключительно в целях размещения элементов, требующих основы, включая окна и двери. Такие элементы должны:

быть выполнены отдельными типами;

иметь отключённый параметр «Граница помещения»;

иметь булевый параметр OMDV_КЖ-Дубль, установленный в значение «Да».

На контрольном состоянии модели по КС-1 допускается дублирование оконечного инженерного оборудования в моделях разделов АР и АИ.

Допускается дублирование оборудования разделов ОВ и ВК в моделях разделов ЭОМ и СС при условии исключения такого оборудования из спецификаций соответствующих моделей. Для таких элементов должен быть заполнен параметр OMDV_Группа конструкции со значением «ОВ-Дубль» или «ВК-Дубль» соответственно.

До начала моделирования должен быть сформирован единый разбивочный файл проекта, содержащий:

абсолютные и относительные координаты проекта;

направление истинного севера;

координационные оси;

уровни.

Базовая точка проекта должна находиться не далее 1 000 000 мм от точки съёмки.

Для каждого объекта строительства должен использоваться один разбивочный файл, являющийся источником общих координат, осей и уровней для всех BIM-моделей проекта.

Во все BIM-модели проекта должны быть переданы общие координаты из разбивочного файла.

При создании дополнительных или смежных моделей одного объекта строительства использование осей и уровней, созданных вне разбивочного файла, не допускается, если иное не согласовано в BEP.

Все уровни, образующие этажам здания, должны иметь включённый параметр «Построение этажа».

Для каждого этажа должен создаваться один основной уровень. Создание дополнительного уровня допускается только в случаях, когда необходимо разместить помещения выше отметки текущего этажа, но ниже отметки следующего этажа.

Уровни архитектурной модели, на основе которых создаются виды и размещаются помещения, должны именоваться по шаблону:

<Порядковый номер> + <Пробел> + «Этаж» + <Пробел> + <Свободное заполнение>.

Примеры:

-01 Этаж тех. пространство.

-01.1 Этаж +3.000.

02 Этаж

Нумерация уровней должна быть последовательной. Для номеров меньше 10 используется ведущий ноль («01», «02» и т.д.).

Допускается создание промежуточных уровней с дробным обозначением для случаев, когда на них размещаются помещения. Такие уровни будут группироваться по основному уровню с учетом порядковости.

Правило группировки по основному уровню не применяется к помещениям с назначением «Техническое пространство».

Общие требования к именованию содержимого BIM-модели:

Наименования семейств, типов, видов, листов и иных объектов проекта формируются из отдельных полей.

Содержимое каждого поля начинается с заглавной буквы.

В качестве знака-разделителя между полями следует использовать нижнее подчеркивание «_».

Наименование формируется по принципу «от общего к частному».

Не допускается использование следующих символов:

- , ! £ $ % ( ) ^ & { }[ ] + = @ ’ ~  ¬ ` ‘ \ | / ? : * ” < >

В именах параметров не допускается использование математических символов.

Использование точки допускается в номерах классификации и в иных случаях, когда это необходимо по принятой системе именования.

При использовании символов, совпадающих по начертанию в кириллице и латинице (а/А е/Е в/В н/Н с/С р/Р о/О и т.д.), должна применяться единая раскладка в пределах однотипных наименований.

В случаях, где требуется использование знака «х», применяется кириллический символ.

Проверки на коллизии.

На контрольных состояниях КС-2, КС-3 и КС-4 Заказчик выполняет проверку BIM-моделей всех разделов на пространственные коллизии.

Проверка на коллизии выполняется в программном обеспечении Autodesk Navisworks в соответствии с Матрицей коллизий ОМ Девелопмент, установленной для соответствующего контрольного состояния.

По результатам проверки формируется отчёт о коллизиях, который передаётся Проектировщику для анализа и устранения выявленных несоответствий.

Результаты проверки на коллизии передаются Проектировщику в виде:

отчётов из Autodesk Navisworks;

сводной модели в формате NWD с сохранёнными результатами проверки;

замечаний, оформленных в установленном на проекте порядке.

Коллизии, указанные в отчёте и не согласованные Заказчиком как допустимые, подлежат устранению Проектировщиком.

В случае выявления 500 и более пересечений в рамках одной проверки по применимой матрице коллизий детальный анализ коллизий со стороны Заказчика до уточнения проектных решений Проектировщиком не выполняется.

По результатам анализа коллизиям могут присваиваться следующие статусы:

Создать, Активный — все коллизии, выявленные по матрице коллизий;

Подтверждено — критичные коллизии, подлежащие первоочередному устранению;

Проанализировано — коллизии, не требующие устранения.

Матрица коллизий OM Девелопмент КС-2, КС-3

- Матрица коллизий ОМ Девелопмент КС-4

Заполнение параметра OMDV_Категория материала

Параметр OMDV_Категория материала является обязательным к заполнению для материалов у элементов архитектурных и конструктивных моделей в случаях, предусмотренных настоящим документом.
Значение параметра должно указываться в соответствии с таблицей, приведённой ниже, с использованием значений из столбца «Индекс материала» (например: CSS, STA).
Изменение и дополнение указанной таблицы допускается только по согласованию с Заказчиком и подлежит фиксации в BEP.

Всем элементам в моделях КС-4 должен быть назначен параметр OMDV_Альбом, определяющий принадлежность элемента к альбому документации. 
Пример заполнения: «КЖ1.2»; «АР8»; «CC».

Параметры OMDV_Корпус, OMDV_Тип строения, OMDV_Группа конструкции, OMDV_Номер этажа, OMDV_Секция, OMDV_Категория материала должны относиться к группе параметров «Текст».

Вставка узлов и иных графических элементов, подготовленных в AutoCAD, в модель Revit должна выполняться связью DWG-файлов. Все связанные DWG-файлы подлежат передаче Заказчику совместно с файлом Revit.

При оформлении документации и обмене информацией в марках и спецификациях должны использоваться площадные, количественные и идентификационные параметры с префиксом OMDV, предоставляемые Заказчиком в составе файла общих параметров.

Во всех площадных показателях для символа разделения используйте точку.

Все спецификации в модели должны формироваться средствами Revit. Использование стороннего программного обеспечения для формирования спецификаций допускается только при условии предварительного согласования в BEP.

Категорически запрещается:

Использовать вспомогательные линий (Model Lines, Detail Lines) на планах и разрезах для обводки элементов модели, а также в качестве замены марок и аннотаций. Использование линий допускается только в узлах в целях улучшения графического оформления чертежей. Требование не распространяется на разделы и подразделы ЭОМ и СС.

Использовать инструменты ручного ввода данных таких, как «Текст», для создания размеров, площадей, марок элементов, объёмов и иных количественных показателей при оформлении чертежей и спецификаций. Исключения из данного требования допускаются только при их предварительном согласовании и фиксации в BEP.

Изменять имена файлов при периодической выгрузке в Sarex.

Использовать цветовые области на планах и разрезах для создания штриховки элементам модели.

Разрабатывать документацию в ином ПО, если иное не согласовано с BIM-отделом и Проектным Бюро ОМ Девелопмент. Допустимые исключения устанавливаются настоящим документом и фиксируются в BEP.

Передавать Заказчику моделей, содержащих Варианты конструкций. Использование вариантов конструкций в процессе разработки модели допускается, однако публикация и передача таких моделей не допускается.

Использовать разделители помещений для обозначения границ помещений по контурам стен, за исключением случаев, предварительно согласованных с Заказчиком и зафиксированных в BEP.

Импорт DWG-файлов в модель любым способом, кроме связывания с использованием функции «Связь САПР».

Использовать семейств модели с вложенными семействами, у которых включён параметр «Общее», если такие вложенные семейства не участвуют в расчётах, спецификациях или иных количественных подсчётах по проекту.

Изменять нумерацию помещений на этапах после фиксации площадей в плагине OMDV.Building.

Требования к качеству модели:

BIM-модель должна соответствовать EIR для соответствующего контрольного состояния;

параметры должны быть заполнены в объёме, установленном EIR для соответствующего контрольного состояния.;

BIM-модель должна быть пригодна для заявленных сценариев использования BIM;

данные в документации не должны противоречить BIM-модели;

коллизии, подлежащие устранению согласно EIR, матрице коллизий и замечаниям Заказчика должны быть устранены или согласованы;

Критерии приёмки:

приёмка осуществляется по обязательным требованиям EIR и согласованному BEP;

замечания делятся на критичные / существенные / некритичные;

все критичные и существенные замечания исправлены или согласованы с BIM-отделом ОМ Девелопмент в файлах с замечаниями;

перечень допустимых отклонений указывается в BEP.

Требования к архитектурным моделям

BIM-модель является основой для формирования графической части документации, включая материалы АГР, АХО, проектной и рабочей документации, включая планы, разрезы, фасады, чертежные виды, спецификации.

Расчёт технико-экономических показателей должен выполняться исключительно средствами Autodesk Revit, предусмотренными перечнем, установленным настоящим документом в пункте 5.5.

Формирование данных для расчёта технико-экономических показателей должно осуществляться в соответствии с требованиями применимых нормативных документов, включая СП 54.13330.2022, СП 118.13330.2022, постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП или их более актуальные редакции.

Для расчёта технико-экономических показателей должны использоваться параметры Заказчика. Требования к составу вносимой информации, применяемым параметрам и допустимым инструментам Revit установлены в пункте 5.5 настоящего документа.

Требования к детализации и информатизации архитектурных моделей для расчёта технико-экономических показателей на всех контрольных состояниях модели.

| Наименование ТЭП |  | Инструмент выполнения |  |  | Точный габарит |  | Точное положение |  | OMDV_Корпус |  |  | OMDV_Секция |  | OMDV_Номер этажа | OMDV_Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь застройки |  | Зоны |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь |  | Зоны |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Суммарная поэтажная площадь в ГНС |  | Зоны |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Строительный объем |  | Формы |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |

Планы зонирования формируются отдельно для каждого этажа и для каждого вида технико-экономического показателя.

Планы зонирования для подсчёта ГНС и Общей площади здания должны быть разделены по секциям.

Формы необходимо делить на корпуса и на подземную, надземную части.

В модели на отдельном листе должны быть размещены спецификации по всем технико-экономическим показателям, рассчитываемым в модели.

Для расчёта квартирографии, площадей помещений, а также учёта кладовых и машино-мест должен использоваться плагин OMDV.Building. Использование плагина является обязательным на всех контрольных состояниях модели, на которых выполняется расчёт соответствующих показателей.

Пересчёт данных в плагине OMDV.Building должен выполняться перед каждой передачей модели Заказчику, а также после внесения изменений, влияющих на расчёт квартирографии и площадей помещений.

Использование иных плагинов в работе не освобождает Проектировщика от обязанности обеспечивать расчёт квартирографии и площадей помещений с применением плагина OMDV.Building в случаях, предусмотренных настоящим документом.

Помещения должны моделироваться в составе модели, обеспечивающей корректное определение границ помещений и расчёт их площадей. Ограждающие конструкции, формирующие границы помещений, могут содержаться как в самой модели, так и в связанных смежных моделях, используемых при расчёте.

Все помещения должны быть замоделированы на всех этажах, где они предусмотрены проектными решениями.

В пределах одного этажа все помещения должны размещаться в одной модели. Разделение помещений одного этажа между несколькими моделями не допускается, если иное прямо не установлено в BEP.

При использовании разделителей помещений их положение должно обеспечивать корректное формирование границ помещений. При копировании разделителей на другие уровни их положение не должно изменяться, если иное не предусмотрено проектным решением.

Расстояние между стенами или разделителями помещений, формирующими границы помещения для расчёта площадей и иных параметров, не должно быть менее 106,2 мм. При меньшем расстоянии корректное формирование помещения не гарантируется.

Требования по работе с плагином OMDV.Building приведены в разделе 7 настоящего документа.

Для оформления архитектурной модели в случаях, предусмотренных настоящим документом, при расстановке мебели и сантехнических приборов должны использоваться семейства, предоставленные Заказчиком.

Семейства мебели и сантехнических приборов, предоставленные Заказчиком, используются в архитектурной модели в целях графического отображения проектных решений и оформления документации. Указанные семейства не предназначены для моделирования и координации инженерного оборудования смежных разделов.

Мебель и сантехнические приборы, предусмотренные проектными решениями, должны быть размещены в архитектурной модели на всех этажах, где они предусмотрены.

При отсутствии необходимого семейства Проектировщик обязан направить Заказчику запрос на предоставление соответствующего семейства либо на согласование использования собственного семейства.

Требования к составу и применению библиотеки семейств фиксируются в BEP.

При оформлении документации допускается использовать только марки помещений, разработанные BIM-отделом ОМ Девелопмент.

Для выпуска проектной документации используются марки OMDV_Марка_Помещение_П и OMDV_Марка_Помещение_Квартира_П.

Для выпуска рабочей документации используются марки OMDV_Марка_Помещение_РД и OMDV_Марка_Помещение_Квартира_РД.

Допускается изменять только графическое оформление марки. Изменение состава и содержания меток в семействе марки не допускается.

- Разграничение разработки документации в BIM-Модели и других программных средах

| Раздел | Работы, выполняемые непосредственно в BIM-модели в среде Revit. Плоскостные чертежи и спецификации по данным видам документации выгружаются непосредственно из модели | Работы, допустимые к выполнению в других программных комплексах (вид работ/пример программного комплекса). Чертежи могут ссылками увязываться с моделью вручную. |
| --- | --- | --- |
| Генплан | Земляные работы (разработка грунта, обратная засыпка) | Civil 3D / AutoCAD |
|  | Наружные работы (благоустройство) | Civil 3D / AutoCAD |
| АР | Планы + фрагменты | При наличии у Подрядчика библиотек типовых решений допускается использование узлов из среды AutoCAD |
|  | Разрезы |  |
|  | Фасады + фрагменты |  |
|  | Спецификации |  |
|  | Чертёжные виды |  |
| КР | Опалубочные чертежи | Узлы армирования / AutoCAD |
|  | Схемы расположения элементов (например, планы вертикальных конструкций) | Раскладка арматуры (стадия РД) / AutoCAD |
|  | Ведомость объемов (с применением удельного расхода арматуры на м. куб. бетона поэлементно) | Спецификация элементов армирования / AutoCAD + Excel |
|  | Спецификация элементов (колонн, балок и т.д.) к планам | Ведомость расхода стали (стадия РД) / AutoCAD + Excel |
|  | Разрезы |  |
|  | Чертёжные виды |  |
| КМ | Схемы расположения элементов | Узлы / AutoCAD / Tekla / Advance Steel |
|  | Разрезы | Техническая спецификация стали / AutoCAD + Excel / Tekla / Advance Steel |
|  | Спецификация элементов к планам | Revit / AutoCAD / Tekla / Advance Steel |
|  | Ведомость элементов | Revit / AutoCAD / Tekla / Advance Steel |
|  | Отдельные элементы (Фермы, балки и т.д.) | Revit / AutoCAD / Tekla / Advance Steel |

| АУВПТ | Трассировка трубопроводов, расстановка спринклерных оросителей и основного оборудования (насосы, арматура и т.п.) на планах | Структурная схема установки /AutoCAD |
| --- | --- | --- |
|  | Разрезы по сложным узлам | Каталожные узлы крепления элементов / AutoCAD |
|  | Увязка с инженерными системами здания |  |
|  | Спецификация оборудования и материалов |  |
| ВК | Планы с трассировкой систем, в т.ч. расстановка оборудования (насосы, баки, арматура и т.п.) | Принципиальные схемы (Стадия П) / AutoCAD |
|  | Спецификация оборудования и материалов | Каталожные узлы крепления элементов / AutoCAD |
|  | Изометрические схемы систем | Таблицы с расчетами систем/Excel |
|  | Сводный план внутренних сетей, разрезы, при необходимости |  |
| ОВиК | Планы с трассировкой систем, в т.ч. расстановка оборудования (вентиляционные установки, холодильные машины, насосы, баки, арматура и т.п.) | Принципиальные схемы отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции |
|  | Спецификация оборудования и материалов | Каталожные узлы крепления элементов / AutoCAD |
|  | Изометрические схемы систем | Таблицы с расчетами систем / Excel |
|  | Сводный план внутренних сетей, разрезы, при необходимости |  |
| ЭО и ЭМ | Планы распределительных сетей электроснабжения, в т.ч. расстановка оборудования (электрощиты, ИБП, трансформаторы) | Структурные и принципиальные электрические схемы/AutoCad, WinELSO |
|  | Планы силовых сетей - лотки для распределительных линий | Расчет освещенности/DIALUX |
|  | Расстановка светильников | Заземление, молниезащита и уравнивания потенциалов (расчеты, схемы) / MS Excel, AutoCad; (планы) / Revit (2D) |
|  | Планы кабеленесущих систем (лотки, короба, кабельные каналы) | Элементы крепления кабеленесущих систем и шинопроводов / Revit, AutoCAD |
|  | Планы шинопроводов | Спецификации к схемам / MS Excel, Word, AutoCAD |
|  | План и схема заземления(стальные полосы) |  |
|  | Сводный план внутренних сетей, разрезы | Спецификации к крепежным элементам / MS Excel, Word, AutoCAD |
|  | Спецификации к планам | Расчеты / MS Excel, WinELSO |

| СС | Планы расположения основного оборудования (Шкафы, щиты управления) | Структурные и принципиальные электрические схемы / AutoCAD |
| --- | --- | --- |
|  | Планы расположения основных магистралей кабеленесущих конструкций (лотки, каналы). Увязка магистралей со смежными системами. | Спецификации оборудования, изделий и материалов / AutoCAD, MS Excel, Word |
|  | Спецификации к планам | Кабельный журнал / MS Excel, Word |
|  | Расстановка оконечного оборудования. Разводка кабельных линий до оконечного оборудования. |  |
| ТХ | Планы расположения основного оборудования | При наличии у Поставщика оборудования библиотеки типовых решений допускается использование чертежей из среды AutoCAD |
|  | Разрезы |  |
|  | Спецификации основного оборудования |  |
| * Уровень детализации 2D чертежей и содержание спецификаций соответствует ГОСТ и СНиП по соответствующей дисциплине и достаточен для выполнения СМР |  |  |

Терминология

Определения из таблиц детализации

| Параметр/ Свойство | Описание |
| --- | --- |
| Граница помещения | Семейство участвует в формировании границы помещения |
| Зона доступа | Зоны доступа, распах дверей, пространства для обслуживая, доступ к показателям датчиков и их обслуживанию моделируется как часть оборудования путем использования невидимых тел внутри объектов. Данные тела впоследствии участвуют в проверке на коллизии. Пример: Перегородка перед электрическим щитком пересекается с зоной доступа, что означает нарушение правил эксплуатации. |
| Маркировка типоразмера | Маркировка типоразмера должна иметь заполненное поле атрибута, соответствующее действительности. Элементы модели без информации по данному параметру не допускаются. Значение параметра «Марка» используется для аннотаций элементов. |
| Масса | Масса определена (в разделе КР применимо для металлических и сборных железобетонных изделий, неприменимо для монолитных) |
| Материал | Материал семейства (а также всех вложенных семейств) точно определен. Исключается использование материалов без описания (по умолчанию). |
| Тип системы | Системный параметр Revit, служащий для определения системы (трубопроводной или вентиляционной) по обозначению и порядку. Служит для фильтрации систем на видах или в спецификациях. Примеры: Система отопления – «Т1.1», Система подпора дымоудаления – «ПД 20а» |
| Точное положение | Семейство должно быть точно расположено в пространстве модели согласно проектным решениям, его размещение не может трактоваться двояко или с погрешностью. Расположение данного семейства в финальной модели не подлежит корректировке по одностороннему усмотрению Проектировщика. В случае необходимых проектных изменений положений элементов требуется согласование с Заказчиком. |
| Точный габарит | Габарит соответствует фактическим размерам компонента (Длина, Ширина, Высота [мм]). Габаритные размеры элементов финальной модели не подлежат корректировке по одностороннему усмотрению Проектировщика. В случае необходимых проектных изменений габаритов элементов требуется согласование с Заказчиком. |
| Уклон | Уклоны объекта, заложенные проектными решениями, отражены в модели либо обозначены аннотациями. Примеры: 1.Пояса фермы на геометрической схеме фермы получают аннотации уклонов. 2. Кровля с малым уклоном в геометрии представляет собой горизонтальное перекрытие/покрытие, а на планах обозначается аннотациями уклонов (следовательно, имеет отдельный текстовый параметр «Уклон»). |
| Функция | Указывает назначение двери: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. |

Терминология

2D - отображение геометрии объектов и их местоположения на плоскости (в координатах X и Y).

3D - отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z).

BEP - План Выполнения BIM-проекта. Разрабатывается Проектировщиком совместно с Заказчиком.

BIM-модель/Информационная модель объекта строительства - цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта при помощи совокупности элементов и информации, служащее коллективным ресурсом знаний о проектировании, строительстве, эксплуатации, модернизации и сносе строительного объекта.

DWG - формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трехмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для системы автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD.

OMDV_Количество комнат и OMDV_Тип квартиры – параметры для обозначения типа квартиры с указанием количества жилых помещений.

OMDV_Номер помещения – параметр для обозначения номера помещения внутри объекта недвижимости.

OMDV_Номер помещения_Составной – параметр для обозначения номера помещения внутри объекта недвижимости с содержанием информации о расположении помещения в проекте для жилых и нежилых помещений - (Номер секции, Номер на площадке, Номер помещения), для общественных и технических - (Номер секции, Номер на площадке).

OMDV_Условный номер – параметр для обозначения номера объекта недвижимости.

PDF - межплатформенный формат электронных документов, разработанный компанией Adobe Systems. Для просмотра существует множество программ, а также официальная программа Adobe Reader.

RVT - основной формат файла для хранения данных о проекте Autodesk Revit.

Компонент (загружаемое семейство Autodesk Revit) - отдельный элемент объекта строительства, пригодный для многократного использования: двери, мебель, детали фасада и т.д.

Обмен информацией - упорядоченный сбор и предоставление информации, отвечающей требованиям к формату и степени достоверности, на одной из нескольких предварительно установленных стадий проекта.

Опубликованные данные - область среды общих данных, содержащая проверенные и утвержденные проектные данные, полученные из области общих данных.

Папка - каталог, директория – объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов.

Рабочие данные - область среды общих данных, над которыми в данный момент ведется работа, которые еще не достигли уровня проработки, при котором файлы могут быть доступны и использованы как ссылка или задание, и которые еще не проверены и не утверждены для использования специалистами смежных дисциплин.

Среда общих данных Sarex (Common Data Environment – CDE) - единый источник достоверной информации для всех участников проекта. СОД Sarex основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки информационной модели и выпуска проектной документации для достижения полной интеграции и пространственной координации данных/информации от всех участников и от всех источников этой информации.

Ссылка - ярлык - файл, служащий указателем на объект (файл, папку).

Электронный документ - любая текстовая, звуковая, графическая и другая электронная информация, хранимая в исходном формате для того приложения, в котором она была создана.

Проектная проработка — проработка, необходимая для принятия и выпуска проектных решений.
BIM-проработка — дополнительная геометрическая, структурная или информационная проработка, необходимая для сценариев использования модели Заказчиком.

Контрольные состояния -

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «________________» | Генеральный директор ООО «_________________» |
| ______________ | _______________ |
| м.п. | м.п. |